Příloha č. 1

Technický popis prací v bytu MF, Komunardů 1127/5, Praha 7

1) Elektroinstalalce

V bytové jednotce bude provedena nová elektroinstalace včetně přívodního kabelu z rozvaděče na patře do bytu, kde bude instalována nová rozvodnice a provedena kompletní výměna rozvodů včetně vypínačů, zásuvek a svítidel. V kuchyni budou osazeny 4 ks dvojzásuvek, v pokoji 3 ks dvojzásuvek, v předsíni 2 ks dvojzásuvek a v koupelně 2 ks dvojzásuvek.  Akumulační kamna zůstávají stávající a bude provedeno jejich nové jištění. Dále budou osazena typizovaná standardní stropní svítidla, přičemž v koupelně bude provedení proti vlhkosti. V koupelně bude osazen elektrický žebřík o rozměru 120/60cm. Elektrorozvodná soustava bytu bude chráněna proudovým chráničem, který je taktéž předmětem stavebně udržovacích prací. Závěrem bude provedena výchozí revize na náklady dodavatele.

2) Zednické práce

Kompletní demontáž obkladů a dlažeb v koupelně, kuchyni, WC a na balkoně (obklady jsou poškozené a oddělují se z podkladu, dlažby jsou povrchově poškozené). Následně bude provedena dodávka a pokládka obkladů a dlažeb včetně podkladních vrstev. Dlažba na balkoně bude protiskluzová. Součástí zednických prací je i vytmelení prasklin ve stěnách a na stropech tzv. hloubkovým tmelením a přeštukování (přeštukování bude provedeno i na ostatních stavebních konstrukcích cca do 5% plochy). V kuchyni bude provedena nivelační stěrka (velmi nerovný povrch), výměna jednoduchého okna s ventilací o rozměrech  30/60cm v kuchyni. V předsíni bude proveden snížený podhled ze SDK a ve vzniklém prostoru bude vedeno VZT potrubí a rozvody elektro.

3) ZTI

Demontáž zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, toaletní mísa) včetně baterií a jejich výměna v prostoru  koupelny a WC. Provedení nových rozvodů z trubek PP pro SV a TUV v koupelně, a WC, cca 10 m2 o průměru 1/2“ včetně armatur. Nové rozvody budou propojeny se stávajícím zásobníkem. V koupelně bude místo vany osazen sprchový kout 90/90 cm, jehož součástí je vanička, zástěna a panel. Dále bude osazeno umyvadlo 55/50 cm. Na záchodě bude osazena toaletní mísa combi se zadním vývodem včetně sedátka. Součástí ZTI bude provedení nového rozvodu SV pro odběr pouze v kuchyni, z materiálu totožného jako v koupelně, na který bude osazen elektrický zásobníkový ohřívač vody o objemu 10 l.

V koupelně bude osazena umyvadlová páková baterie se spodním napojením a sprchová baterie. V kuchyni bude osazena dřezová stojánková baterie.

4) Truhlářské práce

Budou provedeny úpravy 4 ks vnitřních a 1 ks vstupních dveří (napasování částečně zkroucených dveří na zárubně tak, aby byla obnovena jejich funkčnost), výměny štítů a zámků. Vstupní dveře budou očalouněny z vnitřní strany. Dále bude provedena výměna prahů u vnitřních dveří, doplnění krycích lišt v pokoji kolem parket (19 bm). Budou demontovány 2 ks vestavěných skříní o rozměrech 3,5 x 1,1x 0,6 cm a 1 ks vestavěné skříně o rozměrech 0,8x1,1x0,6cm, které budou nahrazeny 2 ks skříní o rozměrech 2,8x,1,1x0,6 cm a 1ks skříně o výměře 0,8x1,1x0,6 cm. Jedná se o atypickou výrobu vestavěných skříní do stávajícího výklenku.

5) Malířské a lakýrnické práce

Kompletní provedení malířských prací ve všech místnostech a to včetně škrábání, penetrace, vyspravení drobných prasklin, povrchová úpravy stěn bude bílá.

Vnitřní dveře včetně vstupních budou po truhlářských úpravách opáleny a nalakovány emailem v provedení slonová kost.

V pokoji bude provedeno zbroušení parket a jejich nalakování kvalitním bezbarvým lakem proti mechanickému poškození.

6) Kladečské práce

Stržení stávající krytiny a příprava podkladu. Pokládka podlahové krytiny PVC v kuchyni a předsíni.

7) VZT

Z koupelny bude vedeno odsávací potrubí o průměru 100 mm s nuceným oběhem (zabudovaným ventilátorem), které bude uloženo v podhledu předsíně a vyústěno ve světlíku.

Předmětem dodávky není dodávka kuchyňské linky, koupelnové skříňky ani elektrospotřebičů jako je pračka, sporák či myčka nádobí.